台  億  新  精  機  有  限  公  司

CHA-16錠S-WA,WS電線電纜編織機每10台出廠標準附件：

驗收標準附件一：

- CHA-16錠S-WS鈑金烤漆全密式安全護罩(全罩)無噪音。

- CHA-16錠S-WA鋁級全密式安全護罩(全罩)低噪音。

- S型–收、放線軸尺寸：Φ630mmx450mm(放)，Φ630mmx450mm(收)。

- H型–收、放線軸尺寸：Φ630mmx450mm(放)，Φ8000mmx450mm(收)。

- 編織密度：＞、＝、95%

- 編織線徑股數：Φ0.05mm～0.18mm(3~10)。

- 編織線張力均勻、一致。

- 張力易調整更換。

- 生産轉速：65~85.R.P.M(電流HZ:50～60)。

- 鋁箔帶縱包裝置(光纖－感應器)。

- 斷線自動停車、編織線可局部倒退易於修復※。

- 編織層表面平整、網目均勻。

- 編織層表面不沾油污。

- 編織材料：裸銅線、鍍錫線、鍍銀線、纖維絲、棉紗線、鋼線、……等等。

- 編織點斷線即停感應系統。

- 蕊線包裝置(靜電容－感應器)。

- 微動－倒退功能。

- 編織速度—馬達電流于50HZ～60HZ。3目／IN每分鐘4～5米。

- 編織速度—馬達電流于50HZ～60HZ。7目／IN每分鐘2～2.5米。

全不锈钢岗亭,铝塑板岗亭,铝合金岗亭,治安岗亭,巡警岗亭,保安岗亭,收费岗亭书报亭,商亭http://www.cn-supply.net

驗收配品附件一：

- 附送走馬錠－兩隻(左、右 各壹組)

- 走馬導輪附送－10個

- 走馬錠彈片附送－20個

- 走馬錠張力彈簧－16錠每台附送：

- 規格Φ0.4mm直徑彈簧16條

- 規格Φ0.5mm直徑彈簧16條

- 規格Φ0.6mm直徑彈簧16 條

- 規格Φ0.7mm直徑彈簧16條 －※裝置在機臺上

- 規格Φ0.8mm直徑彈簧16條

- 規格Φ0.9mm直徑彈簧16 條

P1.

- 編織密度調整用之齒輪配備：每台份－個

22齒－機台              34齒

24齒                    36齒－機台

26齒                    38齒

28齒                    40齒

30齒－機台              42齒

32齒                    44齒

46齒－機台

※特殊規格需另購如：48T、58T、65T、、、、、、 等。

- 施打黃油之黃油槍一把

- 內六角&外六角把手－各一組

- 走馬錠紗管－16錠每台附送－16支

- 齒輪彈簧扣環－10只

- 走馬錠導塊－二十個

- 入走馬錠四方鍵－貳組

※設備零組件，如處於新開發期，所產生材質、結構上之問題，不拘於時間我司一定完全負責更新改善好之零組件。

※未因操作及人為因素，每天設備工作運轉時間不超過二十小時，除了編織錠(走馬錠)紗管外，我司可對設備做三年免費零配件保固。

※Φ0.05mm×3，Φ0.08mm×3～Φ0.12mm×3編織斷線率，每天設備工作運轉時間不超過二十小時，導線(軸)機及放線架設備務必我司產品，導線排距及張力需依我司操作規章，使導線排距均勻及張力平均，我司可保證每天編織斷線率不超過兩次。

台 億 新 精 機 有 限 公 司

臺灣總公司：台中縣龍井鄉海尾路忠和村278巷55號

TEL：886-4-26302358、26302359     FAX：886-4-26399796

http://www.cha-a.com.tw           E-mail:cha.taijih@msa.hinet.net

大陸公司：廣東省東莞市虎門鎮龍眼新村東三路二十五巷15號

TEL：86-769-5153067、5151628     FAX：86-769-5154486

E-mail:cha.taijih@vip.163.com       http://www.chabraiding.com

2005/6/10

P2

台  億  新  精  機  有  限  公  司

CHA—三頭式導線(軸)機出廠標準

驗收標準一︰技術參數

- 1／2H﹒P–AC馬達，單相220V(功率:0.37KW) 。

- 電流系統變頻器控制。

- 可設定啟動時間與速度。

- 可設定停機時間與速度。

- PLC可程式電腦控制整機設定系統。

- 正常捲軸速度︰0～3600 rpm。

- 液晶影幕控制面板操作。

- 捲取軸(線)管容積率以〝米〞計，可設定所需編織的米數。

(一般導軸(線)以圈數計) 。

- 導軸排線排距採用徳制〝UHING-RG3-15〞型排線器。

- 導軸(線)到設定數或斷線既停，排線定位停於線軸中心。

驗收標準二︰功能參數

- 導線適用範圍︰Φ0.03mm、Φ0.05mm～0.18mm(3~10)線徑，各種類金屬線(錁銅﹑鍍銀…等等)。

- 主軸轉數與排線距比數為5︰1。

- 前排線導輪可做線徑及股數合之寬度調整，寬距︰0.10mm～3mm。

驗收標準三︰結構特徵

- 結構簡易，易於操作和保養，故障率低。

- 排線器帶動軸心為Φ15mm-SUZ2鍍鉻軸心。

- 線軸夾頭為鑄造鋁合金一體成型。

台 億 新 精 機 有 限 公 司

臺灣總公司：台中縣龍井鄉海尾路忠和村278巷55號

TEL：886-4-26302358、26302359     FAX：886-4-26399796

http://www.cha-a.com.tw           E-mail:cha.taijih@msa.hinet.net

大陸公司：廣東省東莞市虎門鎮龍眼新村東三路二十五巷15號

TEL：86-769-5153067、5151628     FAX：86-769-5154486

E-mail:cha.taijih@vip.163.com       http://www.chabraiding.com

2005/6/10